Лабораторная работа 7

Исследование зависимости мощности электрического тока от напряжения на зажимах электрической лампочки

Цель работы: установить зависимость мощности тока от напряжения.

Студент должен знать: понятия: электрический ток в металлах, работа и мощность электрического тока, закон Ома.

Студент должен уметь: рассчитывать работу и мощность тока, сопротивления нити лампочки.

Теоретическое обоснование.

В электрической цепи происходит ряд превращений энергии. При упорядоченном движении заряженных частиц в проводнике электрическое поле совершает работу. Эту работу принято называть работою тока.

Согласно закону сохранения энергии эта работа должна быть равна изменению энергии данного участка цепи. Энергия, которая переносится током  от источника и выделяется на участке цепи за время t, равна работе тока А.

Работа может быть определена по формуле

А=I⋅U⋅t=Р⋅t

Единица работы – 1 Дж (джоуль).

Любой электрический прибор (лампочка, электродвигатель) рассчитан на потребление определенной энергии в единицу времени. Поэтому наряду с работой тока очень важное значение имеет понятие мощность тока.

Мощность – это отношение работы электрического тока ко времени, за которое совершается работа

Р=Аt=I⋅U

Единица мощности – 1 Вт (ватт).

На большинстве приборов показана потребляемая ими мощность.

Оборудование (запишите сами по схеме):

Порядок выполнения работы.

- Определите цену деления и предел измерения амперметра

СА=................................. IМАХ=....................................

- Определите цену деления и предел измерения вольтметра

СV=............................. UМАХ=...............................

3. Начертите схему электрической цепи, изображенной на рисунке 19.

4. Заполните таблицу значениями силы тока и напряжения.

I1=	 2A			U1=2В

I2=	1A			U2=2В

I3=	0,5A			U3=2В

I4=	0,5A			U4=4В

I5=	1,5A			U5=6В

Для каждого значения напряжения подсчитайте мощность электрического тока, потребляемую лампой, сопротивление нити накала лампы

Р1=............................... R1=...............................Р2=............................... R2=...............................Р3=............................... R3=...............................Р4=............................... R4=...............................Р5=............................... R5=...............................

- Данные вычислений занесите в таблицу 7.

| № п/п | Напряжение | Сила тока | Мощность, потребляемая лампой | Работа тока | Сопротивление нити |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U | I | Р | А | R |
|  | В | А | Вт | Дж | Ом |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

- Установите зависимость мощности тока от напряжения.

- Вычислите работу тока за 30 с.

А1=.............................А2=.............................А3=............................А4=............................А5=.............................

Контрольные вопросы.

- Какие способы определения мощности вам известны?

- Как определить, на какой ток рассчитана лампа, по данным на цоколе

(см. рисунок).

- Лампы, 200-ваттная и 60-ваттная, рассчитаны на одно напряжение. Сопротивление какой лампы больше? Во сколько раз?

- Почему в схеме вольтметр включен параллельно лампе, а амперметр последовательно с лампой?