ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 1. Научиться пользоваться психрометрической таблицей для определения влажности воздуха.

- Определить влажность воздуха в аудитории.

ОБОРУДОВАНИЕ: 1. Сухой и влажный термометр – 3 комплекта

2. Психрометрическая таблица.

ТЕОРИЯ:

Атмосферный воздух представляет собой смесь различных газов: азота (N2), кислорода (О2), углекислого газа (СО2), водорода (Н2) и ряда других. В воздухе практически всегда имеется некоторое количество водяного пара. Каждый из газов вносит свой вклад в суммарное давление, производимое воздухом на находящиеся в нем тела. По закону Дальтона давление воздуха равно сумме парциальных давлений составляющих его газов:

Рвозд = РN   + РО   + РСО  + РН  О

Абсолютная влажность (парциальное давление водяного пара) – давление, которое производил бы водяной пар, если бы все остальные газы отсутствовали. Ее выражают в единицах давления – Па (Паскалях) или мм рт. ст. (миллиметрах ртутного столба).

Абсолютной влажностью называют и содержание паров воды в единице объема воздуха. В этом случае ее выражают в единицах плотности – кг/м3.

По парциальному давлению водяного пара нельзя судить о том, насколько водяной пар далек от насыщения, а именно от этого зависит интенсивность испарения воды (или ее конденсация) и, следовательно, потеря влаги живыми организмами. Поэтому вводят величину, показывающую, насколько водяной пар при данной температуре далек от насыщения – относительную влажность.

Относительной влажностью воздуха (φ) называют отношение парциального давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре, к давлению насыщенного пара при той же температуре, выраженное в процентах:

φ = РН2О(τ)Рнас(τ)⋅100%

Влажность воздуха измеряют с помощью особых приборов: гигрометров и психрометров. Психрометр состоит из двух термометров. Резервуар одного из них остается сухим, и термометр показывает температуру воздуха. Резервуар другого окружен полоской ткани, конец которой опущен в воду. Вода испаряется и, благодаря этому, термометр охлаждается. Чем больше относительная влажность, тем менее интенсивно идет испарение и тем более высокую температуру показывает этот "влажный" термометр. По разности температур термометров с помощью специальных таблиц можно определить влажность воздуха.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ:

- Снять показания трех "сухих" и трех "влажных" термометров, обращая внимание на цену деления термометров.

- По показаниям термометров сгруппировать их в три пары: "сухой - влажный". Определить разность показаний в каждой паре.

- Пользуясь психрометрической таблицей, определить относительную влажность воздуха  для каждой пары термометров.

- Определить среднее значение относительной влажности воздуха  по формуле:

φср. = ϕ1+ϕ2+ϕ33

5. Определить погрешности измерений:

абсолютную – Δφ = ϕср.−ϕп;   Δφср. = ϕср.−ϕ1+ϕср.−ϕ2+ϕср.−ϕ33

относительную – δφср. = Δϕср.ϕср.⋅100%

6. Оформить отчет. Данные опытов и результаты вычислений занести в таблицу.

| № | t ºсух | t ºвл. | t ºсух - t ºвл. | φ | φср | Δφ | Δφср | δφср. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.  Сделать вывод.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

- Что такое насыщенный и ненасыщенный пар?

- Что такое точка росы?

- Что такое абсолютная влажность воздуха, относительная влажность воздуха?

- Относительная влажность воздуха в комнате 43%, температура - 19ºС. Какую температуру покажет влажный термометр психрометра?

- В комнате объемом 200 м3 относительная влажность воздуха при 20ºС равна 70%. Определить массу водяных паров в воздухе комнаты.

- Относительная влажность воздуха при 20ºС равна 58%. При какой максимальной температуре выпадет роса?